A35.8 Annonce de lancement

13 mai 2022

Pour diffusion immédiate

Primare A35.8 disponible dès Juillet 2022

A35.8 – Amplificateur d’entrée équilibré à huit canaux, entièrement pontable

L’A35.8 est l’amplificateur multicanal le plus puissant et le plus flexible de Primare, conçu pour répondre aux besoins de pratiquement n’importe quel système multicanal haute performance grâce à sa capacité à relier chaque paire de canaux au mono pour un niveau incroyable de puissance et des options de construction de système, y compris 1500 watts de sortie totale dans une configuration stéréo bi-amplifiée entièrement pontée. Des options d’entrée symétrique RCA et XLR sont proposées pour chacun des huit canaux. La puissance de sortie est évaluée à 150 watts sous 8 ohms, 300 watts en 4 ohms et 400 watts sous 2 ohms à 1 kHz.  Chaque paire de sorties peut être pontée, capable de produire 740 watts en 8 ohms (protection d’écrêtage limitée), 750 watts en 4 ohms et 450 watts en 2 ohms à 1 kHz.

Disposition du circuit

La base de l’A35.8 est la plus grande alimentation jamais conçue par Primare, intégrant des circuits APFC et d’écrêtage souple, mis en œuvre pour assurer des performances stables jusqu’aux limites de ses capacités. La conception ingénieuse de la disposition du circuit A35.8 offre la distribution la plus directe et la plus uniforme de l’alimentation de l’alimentation aux modules d’ampli nichés dans des dissipateurs thermiques qui les isolent de tout bruit d’alimentation. À son tour, cette construction innovante isole l’étage d’entrée et de sortie de tout bruit que les modules d’amplification pourraient produire. Les signaux d’entrée et de sortie sont délivrés vers et depuis les modules de l’ampli via un ruban ininterrompu de carte de circuit imprimé enfilé à travers un canal dans les dissipateurs de chaleur pour le chemin de signal le plus court possible.

Système d’indicateurs d’état

Au démarrage, huit lampes LED rouges internes, une à la base de chaque module d’ampli, clignotent si des conditions d’écrêtage se produisent, visibles à travers le couvercle supérieur par le haut.

De plus, un système d’avertissement à huit LED est situé sous le capot supérieur à l’avant de l’ampli qui indiquera ce qui suit:

- Activé – DC est détecté sur le module d’amplification associé

- Clignotement – surchauffe sur le module d’amplification associé

- Tous les cycles de lumières – surchauffe de l’unité d’alimentation

A35.8 + A35.2 Configuration Options

Les capacités de pontage de l’A35.8 lui permettent d’être utilisé dans une variété de configurations de système et ont été conçus pour être parfaitement partenaires avec les amplificateurs stéréo A35.2 afin de permettre une variété de toutes les configurations de systèmes multicanaux. L’A35.8 est l’amplificateur le plus puissant que Primare ait conçu en utilisant notre technologie d’amplification analogique de classe D UFPD 2, ce qui le rend idéal pour alimenter le réseau frontal critique de haut-parleurs dans un home cinéma haute performance. Doté d’une entrée équilibrée et bridging capabilities, A35.2 produces 200 watts into 8 ohms and in bridged mode 800 watts into 8 ohms.

Quelques exemples de configurations système possibles :

- Système de canaux 5.1 – relier trois paires de sorties pour les haut-parleurs avant gauche, droit et central, avec les deux sorties restantes pour une paire de haut-parleurs arrière.

- 7.1 Système de canaux – relier une paire de sorties pour le canal central avec les sorties restantes pour les six haut-parleurs restants

- 5.1.2 Système Atmos à canal – relier une paire de sorties pour le canal central avec des sorties de reminage pour les six haut-parleurs restants

- 5.1.4 Système Atmos/DTS:X - ajoute un amplificateur stéréo A35.2 pour les haut-parleurs avant gauche et droit, tout en utilisant une paire de sorties pontées de l’A35.8 pour le centre et les sorties restantes de l’A35.8 pour les haut-parleurs surround gauche et droit, hauteur avant gauche et droite, et hauteur arrière gauche et droite.

- Système Atmos 7.1.2 canaux - ajout d’un ampli stéréo A35.2 pour les haut-parleurs avant gauche et droit, pont trois paires de sorties de l’A35.8 pour les haut-parleurs centraux, arrière droit et gauche, avec la paire de sorties restante pour une paire de haut-parleurs de hauteur

- 7.1.4 Channel High Power System – trois amplis A35.2 pontés pour les haut-parleurs avant gauche, droit et central, et A35.8 pour les haut-parleurs arrière, surround et hauteur.

- 9.1.6 – deux amplis A35.8, une paire de sorties pontées pour le haut-parleur central, et

- sorties restantes pour les haut-parleurs Rear, Surround et Height.

- Système 13.1 Auro 3D - utilise deux amplificateurs A35.8, avec des paires de sorties pontées pour les haut-parleurs avant gauche et droit, et les 11 sorties restantes pour le haut-parleur central, les haut-parleurs avant gauche et droite, les haut-parleurs surround gauche et droit, les haut-parleurs milieu gauche et droit, les haut-parleurs arrière surround gauche et droit, les haut-parleurs arrière gauche et droite,  et Haut-parleur.

- Stéréo bi-amplifiée - un A35.8 toutes les paires de sorties pontées fournissant une puissance de crête de 4 x 375 watts ou 750 watts par paire et par canal à 8 ohms dans un système stéréo.

Il en résulte un son naturellement rapide, propre et agile sur une gamme de fréquences ultra-large, avec une hauteur libre exceptionnelle et un bruit ultra-faible, capable de donner vie même aux systèmes les plus sophistiqués, à la fois multicanaux et stéréo bi-amplifiés.

Prix Public Conseillée :

5000€

Plus d’informations :

https://www.primare.fr/product-page/amplificateur-de-puissance-stéréo-a35-8